- ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

- ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ

(Обучающихся образовательных организаций высшего образования

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

Тема № 6:   Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат.

Занятие № 1: Материальная часть стрелкового оружия и ручных

осколочных гранат.

г. Ростов–на–Дону                                                                                                                                                                                                                                   2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры основы военной подготовки

полковник запаса                                     А. Малик

«____» ____________ 2023 года

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ

(Обучающихся образовательных организаций высшего образования

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

Тема № 6:  Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат.

Занятие № 1: Материальная часть стрелкового оружия и ручных   осколочных гранат.

Обсуждено на заседании ПМК

кафедры основы военной

подготовки

Протокол №   ___

от «__» __________ 20  _г.

г. Ростов-на-Дону

2023 г.

Учебные и воспитательные цели:

- Изучить назначение и общее устройство стрелкового оружия и ручных осколочных гранат.

- Дать понятие о боевых характеристиках стрелкового оружия и ручных осколочных гранат.

- Воспитывать у студентов высокие морально-боевые качества, любовь к своему оружию, умение владеть им в совершенстве, ответственность при обращении с оружием и боеприпасами.

- Место проведения:

Учебная аудитория.

- Распределение учебного времени:

| Введение (вступительная часть) | 10 мин |
| --- | --- |
| Учебные вопросы (основная часть) | 70 мин |
| - Назначение, боевые свойства и устройство автомата, его неполная разборка и сборка АК-74 и РПК-74. | 20 мин |
| - Работа частей и механизмов при заряжании и стрельбе. | 20 мин |
| - Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения. | 15 мин |
| 4. Изучение условий и порядка выполнения нормативов по неполной разборке и сборке автомата. | 15 мин |
| Заключительная часть | 10 мин |

- Учебно-материальное обеспечение:

1. Презентация.

2. Персональный компьютер.

3. Мультимедийный проектор.

4. Учебный АК-74.

- Литература:

Основная:

1. Микрюков В.Ю. Общевоенная подготовка: учебник – М.: ООО «Издательство КноРус», 2023г. – с. 81-92, с.92-98.

2. Шульдешов Л.С., Радионов ВА.А., Углянский В.В. Огневая подготовка: учебник - «Издательство КноРус», 2023г. – с. 20-45.

Введение

Огневая подготовка – один из основных предметов боевой подготовки и составная часть полевой выучки подразделений. Его цель – обучить личный состав и подразделения поддержанию вооружения в постоянной боевой готовности и ведению упреждающего и эффективного огня для поражения противника в условиях современного боя в интересах выполнения своих задач.

Вопрос № 1. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, его неполная разборка и сборка АК-74 и РПК-74.

5,45 мм (7,62 мм) автомат Калашникова АК74 (АКМ), является индивидуальным оружием и предназначен для уничтожения живой силы противника. Для поражения противника в рукопашном бою, к автомату присоединяется штык-нож.

Из автомата ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом огня из автомата, огонь ведется короткими очередями (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очередями непрерывно.

- наиболее действительный огонь – 500 м (400 м);

- прицельная дальность стрельбы – 1000 м;

- дальность прямого выстрела по грудной фигуре – 440 м (350); бегущей – 625 м (525 м);

- сосредоточенный огонь из автомата по наземным целям ведется на дальность до 800 м, а по самолетам и парашютистам до 500 м;

- темп стрельбы 600 выстрелов в минуту;

- боевая скорострельность:

а) при стрельбе очередями до 100 в/мин.

б) при стрельбе одиночными выстрелами до 40/мин.

Вес автомата без штык-ножа со снаряженным магазином из: легкого сплава 3,6 кг (3,8 кг);

- вес штык-ножа – 450 грамм.

Состав автомата АК-74 .

Автомат состоит из следующих основных частей:

- ствола со ствольной коробкой, прицельным приспособлением и прикладом;

- крышки ствольной коробки;

- затворной рамы с газовым поршнем;

- затвора;

- возвратного механизма;

- газовой трубки со ствольной накладкой;

- ударно-спускового механизма;

- цевья;

- штыка-ножа.

Ствол служит для направления полета пули;

Внутри он имеет канал с четырьмя нарезами, вьющимися слева вверх направо. Расстояние между двумя противоположными (по диаметру) полями называется калибром.

У автомата калибр равен 5,45 мм (7,62мм). Канал ствола в казенной части гладкий и сделан по форме гильза. Эта часть служит для перемещения патрона и называется патронником.

В стенке ствола сверху, ближе к дульной части, имеется отверстие для отвода части пороховых газов в газовую камеру. На дульной части навинчивается компенсатор.

На казенном срезе ствола сделан вырез для зацепа выбрасывателя.

Ствольная коробка – служит для соединения частей и механизмов автомата, для обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирание затвора. В ствольной коробке помещается ударно-спусковой механизм.

Ствольная коробка имеет:

Внутри вырезы для запирания затвора:

- отражательный выступ,

- направляющие выступы.

Сзади сверху – продольный паз для пятки направляющего стержня возвратного механизма: -поперечный паз для крышки ствольной коробки;

Сзади снизу – переднее отверстие для магазина – отверстие для спускового крючка.

На правой стенке – две фиксирующие выемки и вырез для постановки переводчика на автоматический и одиночный огонь и для постановки автомата на предохранитель.

На левой стенке – антабка для ремня.

К ствольной коробке присоединяются: приклад, пистолетная рукоятка, спусковая скоба с защелкой магазина.

Прицельное приспособление – служит для наводки автомата по целям, расположенным на различных дальностях и состоит из прицела и мушки.

Крышка ствольной коробки – предохраняет от загрязнения части и механизма, помещенные в ствольной коробке. Она имеет ступенчатый вырез для прохода гильз и движения рукоятки затворной рамы; - отверстие для выступа направляющего стержня возвратного механизма.

Приклад и пистолетная рукоятка – служит для удобства действия автоматом.

Затворная рама с газовым поршнем – служит для удобства действия и приведение в действие затвора и ударно-спускового механизма.

Имеет:

- канал возвратного механизма;

- канал для затвора;

- предохранительный выступ;

- пазы для движения затворной рамы по отгибам ствольной коробки;

- выступ для опускания рычага автопуска;

- рукоятка для перезарядки автомата;

- фигурный вырез;

- паз для отражательного выступа;

Затвор – служит для досылки патрона в патронник, закрывания канала ствола, разбивание капсюля и извлечение из патронника гильзы.

Он состоит из: остова; ударника; выбрасывателя с пружиной и осью, шпильки.

Возвратный механизм – служит для возвращения затворной рамы с затвором в переднее положение.

Он состоит из:

- возвратной пружины;

- направляющего стержня;

- подвижного стержня;

- муфты.

Газовая трубка со ствольной накладкой – служит для направления движения газового поршня и для предохранителя рук стрелка от ожогов при стрельбе.

Состоит: из газовой, передней и задней соединительных муфт, ствольной накладки, металлического полукольца. Крепится на стволе при помощи замыкателя газовой трубки.

Ударно-спусковой механизм – служит для спуска курса, нанесение удара по ударнику, для обеспечения ведения автоматического или одиночного огня, для прекращения выстрелов при незапертом затворе и для постановки автомата на предохранитель.

Состоит из: курка, с боевой пружиной, спускового крючка, шомпола, одиночного огня с пружиной, автоспуска с пружиной, перевод чека, заменитель курка.

Цевье – служит для удобства действия автоматом и предохранения рук от ожогов.

Магазин – служит для помещения патронов и подачи в ствольную коробку.

Он состоит из: корпуса, крышки, стопорной планки, пружины и подавателя.

Штык-нож применяется для поражения противника в рукопашном бою, для этого он примыкается к автомату.

Кроме этого он используется в качестве ножа, пилы (по металлу) и ножниц для резка проволоки.

Принадлежности к автомату – применяется для разборки, чистки и смазки автомата.

Они состоят из: шомпола, протирки, ершика, отвертки, выколотки, шпильки, пенала и масленки.

Вопрос № 2. Работа частей и механизмов при заряжании и стрельбе

Работа частей и механизмов автомата.

Положение частей и механизмов до заряжания.

Затворная рама с газовым поршнем и затвором под действием возвратного механизма находится в крайнем переднем положении, газовый поршень – в патрубке газовой камеры; канал ствола закрыт затвором. Затвор повернут вокруг продольной оси вправо, его боевые выступы находятся в вырезах ствольной коробки – затвор заперт. Возвратная пружина имеет наименьшее сжатие.

Рис. 1. Положение частей ударно-спускового механизма до заряжания при включенном предохранителе и спущенном курке:

Рычаг автоспуска под действием выступа затворной рамы повернут вперед и вниз (рис. 1).

1 – спусковой крючок;

2 – сектор переводчика;

3 – шептало одиночного огня;

4 – замедлитель курка;

5 – фигурный выступ спускового крючка;

6 – боевая пружина;

7 – курок;

8 – рычаг автоспуска;

9 – затворная рама;

10 – шептало автоспуска.

Курок спущен и упирается в затвор. Ударник под действием курка подан вперед. Боевая пружина находится в наименьшем сжатии; своей петлей она прижимает курок к затвору, а изогнутыми концами прижимает прямоугольные выступы спускового крючка к дну ствольной коробки, при этом хвост спускового крючка находится в переднем положении.

Замедлитель курка под действием своей пружины передним выступом прижат к дну ствольной коробки.

Переводчик находится в крайнем верхнем положении и закрывает ступенчатый вырез в крышке ствольной коробки (переводчик поставлен на предохранитель); сектор переводчика вошел в вырез шептала одиночного огня и находится над правым прямоугольным выступом спускового крючка (запирает спусковой крючок).

Работа частей и механизмов при заряжании.

Для заряжания автомата надо присоединить к нему снаряженный магазин, поставить переводчик на автоматический огонь (АВ), отвести затворную раму назад до отказа и отпустить ее. Автомат заряжен. Если не предстоит немедленное открытие огня, то необходимо поставить переводчик на, предохранитель.

При присоединении магазина его зацеп заходит за выступ ствольной коробки, а опорный выступ заскакивает за защелку, магазин удерживается в окне ствольной коробки. Верхний патрон, упираясь снизу в затворную раму, несколько опускает патроны в магазин, сжимая его пружину.

При постановке переводчика на автоматический огонь ступенчатый вырез в крышке ствольной коробки для рукоятки затворной рамы освобождается, сектор переводчика остается в вырезе шептала одиночного огня, но не препятствует повороту спускового крючка.

При отведении затворной рамы назад, на длину свободного хода, она, действуя передним скосом фигурного выреза на ведущий выступ затвора, поворачивает затвор влево, боевые выступы затвора выходят из вырезов ствольной коробки – происходит отпирание затвора; выступ затворной рамы освобождает рычаг автоспуска, шептало автоспуска под действием пружины прижимается к передней плоскости курка.

При дальнейшем отведении затворной рамы вместе с ней отходит назад затвор, открывая канал ствола; возвратная пружина сжимается; курок – под действием затворной рамы поворачивается на оси, боевая пружина закручивается; боевой взвод курка последовательно заскакивает за фигурный выступ спускового крючка, под защелку замедлителя курка, и курок становится на шептало автоспуска; рычаг автоспуска при этом поднимается вверх и становится на пути движения выступа затворной рамы.

Как только нижняя плоскость затворной рамы пройдет окно для магазина, патроны под действием пружины; магазина поднимутся вверх до упора верхним патроном в загиб стенки магазина.

При отпускании затворной рамы она вместе с затвором под действием возвратного механизма подается вперед; затвор выталкивает из магазина верхний патрон; досылает его в патронник и закрывает канал ствола. При подходе затвора к казенному срезу ствола зацеп выбрасывателя заскакивает в кольцевую проточку гильзы; затвор под действием скоса левого выреза ствольной коробки на скос левого боевого выступа затвора, а затем под действием

2    3

1 — спусковой крючок;

2 — сектор переводчика;

3 — замедлитель курка;

4 — курок;

5 — шептало автоспуска;

6 — затворная рама

Рис. 2. Положение частей ударно-спускового механизма перед выстрелом.

фигурного выреза затворной рамы на ведущий выступ затвора поворачивается вокруг продольной оси вправо; боевые выступы затвора заходят за боевые упоры ствольной коробки затвор запирается. Затворная рама, продолжая движение в крайнее переднее положение, своим выступом поворачивает рычаг автоспуска вперед и вниз, выводя, шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка; курок под действием боевой пружины поворачивается, выходит из-под защелки замедлителя и становится на боевой взвод (рис. 2).

Патроны в магазине под действием пружины поднимаются кверху до упора верхним патроном в затворную раму.

Работа частей и механизмов при стрельбе.

Для производства автоматической стрельбы надо поставить переводчик на автоматический огонь (АВ), если он не был поставлен при заряжании, и нажать на спусковой крючок.

При постановке переводчика на автоматический огонь сектор переводчика освобождает прямоугольный выступ спускового крючка (отпирает спусковой крючок) и остается в вырезе шептала одиночного огня. Спусковой крючок получает возможность поворачиваться вокруг своей оси; шептало одиночного огня от поворота вместе со спусковым крючком удерживается сектором переводчика. I. При нажатии на хвост спускового крючка его фигурный выступ выходит из зацепления с боевым взводом курка. Курок под действием боевой пружины поворачивается на своей оси и энергично наносит удар по ударнику. Ударник бойком разбивает капсюль патрона. Ударный состав капсюля патрона воспламеняется, пламя через затравочные отверстия в дне гильзы проникает к пороховому заряду и воспламеняет его. Происходит выстрел.

Пуля под действием пороховых газов движется по каналу ствола; как только она минует газоотводное отверстие, часть газов устремляется через это отверстие в газовую камеру, давит на газовый поршень и отбрасывает затворную раму назад. Отходя назад, затворная рама (как и при отведении ее назад за рукоятку) передним скосом фигурного выреза поворачивает затвор вокруг продольной оси и выводит его боевые выступы из-за боевых упоров ствольной коробки происходит отпирание затвора и открывание канала ствола; выступ затворной рамы освобождает рычаг автоспуска, он под действием пружины несколько поднимается кверху, а шептало автоспуска прижимается к передней плоскости курка. К этому времени пуля вылетит из канала ствола. Часть пороховых газов, следующих за пулей, попадает в компенсационную камеру дульного тормоза компенсатора, в результате чего создается избыточное давление на выступ, дульная часть автомата отклоняется влево вниз, уменьшая рассеивание пуль при стрельбе автоматическим, огнем из неустойчивых положений. Затворная рама с затвором по инерции продолжает движение назад; гильза, удерживаемая зацепом выбрасывателя, наталкивается на отражательный выступ ствольной коробки и выбрасывается наружу.

В дальнейшем работа частей и механизмов, за исключением работы курка и замедлителя, происходит так же, как и при заряжании. При возвращении затворной рамы с затвором в переднее положение курок удерживается только на шептале автоспуска. После того как затвор дошлет верхний патрон из магазина в патронник и произойдет закрывание канала ствола и запирание затвора, затворная рама, продолжая движение вперед, выводит шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка. Курок под действием боевой пружины поворачивается и ударяет по защелке замедлителя курка; замедлитель поворачивается назад, подставляя под удар курка передний выступ; вследствие этих ударов по замедлителю движение курка вперед несколько замедляется, что позволяет стволу после удара по нему затворной рамы с затвором принять положение, близкое к первоначальному, и этим улучшить кучность боя. После удара по переднему выступу замедлителя курок наносит удар по ударнику. Происходит выстрел. Работа частей и механизмов автомата повторяется. Автоматическая стрельба будет продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине имеются патроны.

Для прекращения стрельбы отпустить спусковой крючок. При этом спусковой крючок под действием боевой пружины повернется и его фигурный выступ встанет на пути движения боевого взвода курка. Курок останавливается на боевом взводе. Стрельба прекращается, но автомат остается заряженным, готовым к производству дальнейшей автоматической стрельбы.

Работа частей и механизмов при стрельбе одиночными выстрелами.

Для производства одиночного выстрела необходимо поставить переводчик на одиночный огонь (ОД) и нажать на спусковой крючок.

При постановке переводчика из положения на предохранитель в положение на одиночный огонь (ОД), сектор переводчика освобождает прямоугольный выступ спускового крючка (отпирает спусковой крючок), полностью выходит из выреза шептала одиночного огня и при стрельбе в работе ударно-спускового механизма участия не принимает.

При нажатии на хвост спускового крючка его фигурный выступ выходит из зацепления с боевым взводом курка. Курок под действием боевой пружины поворачивается на своей оси и энергично наносит удар по ударнику. Происходит выстрел. После первого выстрела части и механизмы совершат ту же работу, что и при автоматической стрельбе, но следующего выстрела не произойдет, так как вместе со спусковым крючком повернулось вперед шептало одиночного огня и его зацеп встал на пути движения боевого взвода курка. Боевой взвод курка заскочит за шептало одиночного огня, курок остановится в заднем положении (рис. 3).

Рис. 3. Положение частей ударно-спускового механизма после выстрела при переводчике, установленном на одиночный огонь:

1 — спусковой крючок; 2 — замедлитель курка; 3 — шептало одиночного огня; 4 — курок, 5 — шептало автоспуска; 6 — затворная рама

Для производства следующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и снова нажать на него. Когда спусковой крючок будет отпущен, он под действием боевой пружины повернется вместе с шепталом одиночного огня, шептало одиночного огня выйдет из зацепления с боевым взводом курка и освободит курок. Курок под действием боевой пружины поворачивается, ударяет сначала по защелке замедлителя, а затем по переднему его выступу и становится на боевой взвод. При нажатии на спусковой крючок его фигурный выступ выходит из зацепления с боевым взводом курка, работа частей и механизмов повторится. Произойдет очередной выстрел.

Вопрос № 3. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения.

Задержки при стрельбе из автомата.

Части и механизмы автомата (пулемета) при правильном обращении и надлежащем уходе длительное время работают надежно и безотказно. Однако в результате загрязнения механизмов, износа частей и небрежного обращения с автоматом (пулеметом), а также при неисправности патронов могут возникнуть задержки при стрельбе.

Возникшую при стрельбе задержку следует попытаться устранить перезаряжанием, для чего быстро отвести затворную раму за рукоятку назад до отказа, отпустить ее и продолжать стрельбу.

Задержки:

1. Неподача патрона.

2. Утыкание патрона.

3. Осечка.

4. Неизвлечение гильзы.

5. Прихват или неотражение гильзы.

6. Недоход затворной рамы в переднее положение.

Вопрос № 4. Изучение условий и порядка выполнения нормативов по неполной разборке и сборке автомата.

Разборка автомата может быть неполная и полная: неполная — для чистки, смазки и осмотра автомата; полная — для чистки при сильном загрязнении автомата, после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку и при ремонте. Излишне частая разборка автомата вредна, так как ускоряет изнашивание частей и механизмов.

Разборку и сборку автомата производить на столе или чистой подстилке; части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. При сборке автомата сличить номера на его частях: у каждого автомата номеру на ствольной коробке должны соответствовать номера на газовой трубке, затворной раме, затворе, крышке ствольной коробки и других частях автомата.

Обучение разборке и сборке на боевых автоматах допускается лишь в исключительных случаях и с соблюдением особой осторожности в обращении с частями и механизмами.

Порядок неполной разборки автомата:

1) Отделить магазин. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода.

2) Вынуть пенал с принадлежностью.

Утопить пальцем правой руки крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку, выколотку и. У автомата со складывающимся прикладом пенал носится в кармане сумки для магазинов.

3) Отделить шомпол.

Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под упора на основании мушки, и вынуть шомпол вверх. При отделении шомпола разрешается пользоваться выколоткой.

4) Отделить крышку ствольной коробки.

Левой рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку.

5) Отделить возвратный механизм.

Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы.

6) Отделить затворную раму с затвором.

Продолжая удерживать автомат левой рукой, правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и отделить от ствольной коробки.

7) Отделить затвор от затворной рамы.

Взять затворную раму в левую руку затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед.

8) Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.

Удерживая автомат левой рукой, правой рукой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой каморы.

Порядок сборки автомата после неполной разборки:

1) Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.

Удерживая автомат левой рукой, правой рукой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой каморы и прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью пенала принадлежности замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела.

- Присоединить затвор к затворной раме.

Взять затворную раму в левую руку, а затвор в правую руку и вставить затвор цилиндрической частью в канал рамы; повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперед.

- Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.

Взять затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. Левой рукой обхватить шейку приклада, правой рукой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и продвинуть вперед.

- Присоединить возвратный механизм.

Правой рукой ввести возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень вперед и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки.

- Присоединить крышку ствольной коробки.

Вставить крышку ствольной коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец крышки ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки.

- Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.

Нажать па спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа.

- Присоединить шомпол.

- Вложить пенал в гнездо приклада.

Уложить принадлежность в пенал и закрыть его крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада и утопить его так, чтобы гнездо закрылось крышкой.

- Присоединить магазин  к автомату.

Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина.

# Норматив № 13 – неполная разборка автомата АК-74.

Условия выполнения норматива.

1. Автомат лежит на столе (чистой подстилке) дульной частью вперед, а ручной пулемет установлен на сошку дульной частью влево. У автомата (ручного пулемета) магазин пристегнут.

2. Обучаемый находится у оружия (на исходном положении) с опущенными руками.

Порядок выполнения норматива

Руководитель занятия указывает подает команду: «К неполной разборке оружия – ПРИСТУПИТЬ».

При выполнении неполной разборке автомата (ручного пулемета) обучаемый отделяет магазин и проверяет, нет ли патрона в патроннике. Вынимает пенал принадлежности из гнезда приклада. Последовательно отделяет шомпол, дульный тормоз-компенсатор (у пулемета – пламегаситель), крышку ствольной коробки, возвратный механизм, затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы и газовую трубку со ствольной накладкой.

Время отсчитывается от команды «К неполной разборке оружия – ПРИСТУПИТЬ» до доклада обучаемого «ГОТОВО».

Временные показатели и оценка за выполнение норматива № 13

Вид оружия – автомат АК-74

Оценка по времени (секунд):

«отлично» - 15 сек

«хорошо» - 17сек

«удовлетворительно» - 19 сек

Норматив № 14 - сборка автомата АК-74 после неполной разборки.

Условия выполнения норматива

1. Оружие разобрано. Части и механизмы автомата (пулеметов) аккуратно разложены на столе (чистой подстилке) в порядке разборки и не касаются друг друга.

2. Обучаемый находится у оружия (на исходном положении) с опущенными руками.

Порядок выполнения норматива

1. Руководитель занятия подает команду: «К сборке оружия - ПРИСТУПИТЬ».

2. При выполнении сборки после неполной разборки автомата (ручного пулемета) обучаемый последовательно выполняет все операции в обратном порядке.

3. Время отсчитывается от команды «К сборке оружия - ПРИСТУПИТЬ» до доклада обучаемого «ГОТОВО».

Временные показатели и оценка за выполнение норматива № 14

Вид оружия – автомат АК-74

Оценка по времени (секунд):

«отлично» - 25 сек

«хорошо» - 27сек

«удовлетворительно» - 32 сек

Выполнение норматива № 16. Снаряжение магазина автомата АК-74 патронами

Условия выполнения норматива

1. Обучаемый находится перед подстилкой, на которой разложены магазины и учебные патроны россыпью.

2. Время отсчитывается от команды руководителя «К снаряжению магазина приступить» до доклада обучаемого «Готово»

Временные показатели и оценка за выполнение норматива № 16

Снаряжения магазина автомата АК-74 30 патронами:

Оценка по времени (секунд):

«отлично» - 33 сек

«хорошо» - 38 сек

«удовлетворительно»- 43 сек