## ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ОДГОТОВКИ

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ

(Обучающихся образовательных организаций высшего образования)

РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Тема № 13: Радиационная, химическая и биологическая защита. Средства индивидуальной и коллективной защиты, порядок их применения.

# Занятие № 2: Средства индивидуальной и коллективной защиты.

г. Ростов–на–Дону                                                                                                                                                                                                                                   2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальника кафедры основы военной подготовки

Полковник запаса                                        А. Малик

«____» ____________ 2023 года

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ

(Обучающихся образовательных организаций высшего образования)

РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Тема № 13: Радиационная, химическая и биологическая защита. Средства индивидуальной и коллективной защиты, порядок их применения.

Занятие № 2: Средства индивидуальной и коллективной защиты.

Обсуждено на заседании ПМК

кафедры основы военной подготовки

Протокол №   ___

от «__» __________ 20  _г.

г. Ростов-на-Дону

2023 г.

- Учебные и воспитательные цели:

1. Изучить классификацию, назначение, общее устройство войсковых средств индивидуальной и коллективной защиты.

2. Воспитывать у обучаемых уверенность и возможность ведения боевых действий в условиях заражения местности.

- Место проведения:

Аудитория учебного военного центра.

- Распределение учебного времени:

| Введение (вступительная часть) | 10 мин. |
| --- | --- |
| Учебные вопросы (основная часть): | 75 мин. |
| 1. Классификация технических средств защиты | 15 мин. |
| 2. Средства индивидуальной защиты | 40 мин. |
| 3. Средства коллективной защиты | 20 мин. |
| Заключительная часть | 5 мин. |

- Учебно-материальное обеспечение:

- Наглядные пособия:

- презентация;

2.  Технические средства обучения:

- мультимедийный проектор;

- персональный компьютер.

- Литература:

Основная:

1. Радиационная, химическая и биологическая защита: учебник. – М.: Воениздат, 2005. – 448с.

Дополнительная:

2. Руководство по эксплуатации средств индивидуальной защиты: часть 2. – М.: Воениздат, 1988. – 216с.

ВВЕДЕНИЕ

СЛАЙД № 5

В 1945 году человечество узнало о рождении нового оружия огромной силы. В августе 1945 года американские самолеты сбросили на японские города Хиросима и Нагасаки  атомные бомбы. Последствия взрыва оказались ужасными.  Бомба, сброшенная на Хиросиму, соответствовала по силе взрыва заряду в 20 тыс.т тринитротолуола (таблица 5, приложение 1). Диаметр огненного шара составлял 17 м, температура - 300 тыс. градусов. В результате атомной бомбардировки погибло свыше 240 тыс. жителей Хиросимы (в момент бомбардировки население составляло около 400 тыс. человек). Вторая бомба была сброшена на Нагасаки. В этот раз погибло около 73 тыс. человек, еще 35 тыс. умерли после долгих мучений. Города были почти полностью разрушены. Значительные жертвы и разрушения явились следствием внезапности ядерного нападения, отсутствия организованной защиты городов, наличия значительного количества деревянных и непрочных кирпичных и железобетонных зданий, отсутствия организованной борьбы с пожарами. Масштабы разрушений и количество жертв были бы во много раз меньшими, если бы эти города имели подготовленную сеть убежищ для населения, хорошо поставленную службу противопожарной охраны и противовоздушной обороны, а граждане знали хотя бы элементарные способы защиты от поражающих факторов ядерного оружия.

Вопрос № 1. Классификация технических средств защиты.

СЛАЙД№7

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и средства коллективной защиты (СКЗ) предназначены для сохранения боеспособности личного состава ВС РФ и обеспечения выполнения боевой задачи в условиях применения противником ОМП, а также в условиях воздействия неблагоприятных и поражающих факторов внешней среды, возникающих при эксплуатации и повреждения ВВТ, разрушениях РХБОО (радиационно, химически и биологически опасных объектах).

СЛАЙД№8

К индивидуальным средствам защиты относятся:

СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания (фильтрующие противогазы, респираторы, дополнительные параметры, изолирующие дыхательные аппараты);

СИЗГ – средства индивидуальной защиты глаз (защитные очки);

СИЗК – средства индивидуальной защиты кожи (изолирующие, и фильтрующие).

Порядок использования СИЗ в условиях применения противником ОМП определяется командирами подразделений и частей, исходя из защитных, эксплуатационных и физиолого-гигиенических характеристик конкретных образцов, а также условий их использования с учетом воздействия на них боевых и климатических (погодных) факторов.

С Таким образом, своевременное и умелое использование СИЗ обеспечивает надежную защиту личного состава от поражения ОВ и биологическими аэрозолями (БА), от попадания внутрь организма и на кожные покровы РВ (радиоактивных веществ) или радиоактивной пыли (РП), а также уменьшает степень поражения световым излучением ядерных взрывов.

ЛАЙД № 6

Вопрос № 2. Средства индивидуальной защиты.

СЛАЙД№10

Средства индивидуальной защиты по принципу защитного действия подразделяются на фильтрующие и изолирующие.

В фильтрующих средствах защиты органов дыхания наружный зараженный воздух, содержащий достаточное количество кислорода, перед поступлением в органы дыхания человека очищается от вредных привычек. Выдыхаемый воздух удаляется наружу.

По уровню защиты, фильтрующие СЗОД можно разделить на противогазы, респираторы, дополнительные патроны и фильтрующие самоспасатели.

К достоинствам фильтрующих СЗОД можно отнести их надежность и относительную простоту. Но условия их применения ограничены. Запрещается использование фильтрующих СЗОД в следующих случаях:

- объемная доля кислорода в воздухе менее 18%;

- в воздухе содержаться вещества, защита от которых не предусмотрена инструкцией по эксплуатации;

- концентрация вредных веществ в зараженном воздухе превышает максимальное значение, предусмотренное инструкцией по эксплуатации;

- в воздухе содержатся неизвестные вредные вещества, а также плохо собирающиеся органические вещества, такие как метан, этан, пропан, бутан, этилен, ацетилен и др.

Наиболее высокими защитными свойствами обладают противогазы, к тому же их лицевые части (типа маска, шлем-маска) обеспечивают защиту не только органов дыхания, но также лица и глаз. Они могут применяться при высоких концентрациях вредных веществ в воздухе в виде пара (газа). Защитные свойства противогазов по парам (газам) вредных веществ могут быть существенно увеличены при их совместном использовании с дополнительными патронами. Кроме того, дополнительные патроны могут быть применены для очистки от паров (газов) вредных веществ, от которых коробки фильтрующих противогазов не защищают.

Респираторы имеют меньшее сопротивление дыханию и оказывают меньшее механическое давление на голову. Однако их защитные свойства значительно ниже, чем у противогазов. Респираторы имеют лицевые части типа полумаски, которые не защищают глаза и лицо полностью.

Отдельное положение занимают фильтрующие самоспасатели, предназначенные для экстренного применения в случае пожара, аварий и обеспечивающие выход людей из опасной зоны. Отличительной особенностью этих средств является то, что самоспасатели уже после заводской сборки готовы к действию и не требуют предварительной подготовки к пользованию. Они являются средствами кратковременного одноразового применения.

СЛАЙД №11

Общевойсковые фильтрующие противогазы предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от отравляющих веществ (ОВ), радиоактивной пыли (РП) и биологических средств (БС).

Фильтрующие противогазы предназначены для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица и головы от ОВ, РП, БС. Они состоят из лицевой части и фильтрующе-поглощающей коробки (ФПК) или фильтрующих элементов (ФЭ)

СЛАЙД №12

В комплект противогаза входят:

- лицевая часть;

- противогазная коробка;

- клапанная коробка;

- сумка для хранения и переноски;

- незапотевающие пленки;

- мембранные переговорные устройства;

- трикотажный гидрофобный (не впитывающий влагу) чехол для ФПК;

- утеплительные манжеты на стекла;

- водонепроницаемый мешок;

- крышка фляги с клапаном;

- бирка.

СЛАЙД №13

Лицевая часть (шлем-маска) предназначена для защиты лица и глаз от ОВ, РП, БС, подвода к органам дыхания очищенного воздуха и сброса в атмосферу выдыхаемого воздуха.

СЛАЙД №14

Противогазовая коробка предназначена для очистки вдыхаемого воздуха от аэрозолей и паров ОВ, РП, БС.

Очистка воздуха в противогазовой коробке осуществляется: от аэрозолей - противоаэрозольным фильтром; от паров - поглощающим слоем угля-катализатора.

Противогазовая коробка имеют цилиндрический металлический корпус с дном и крышкой, герметизируемый при хранении резиновой пробкой и металлическим колпачком с резиновой прокладкой.

Маркировка на цилиндрическую части корпуса противогазовой коробки наносится водостойкой мастикой в три или две строки. Если маркировка нанесена в две строки, то дополнительная маркировка наносится на защитный экран (под пробкой) в виде выпуклого штампа. Первая  строка – индекс противогазовой коробки (ЕО-18-К); вторая строка – условное обозначение предприятия-изготовителя (26), месяц (4), две последние цифры года изготовления (1979), номер партии (46); третья строка – серия и номер ФПК (А0638); защитный экран (под пробкой) – условное обозначение предприятия изготовителя (55), месяц (IV) и две последние цифры года изготовления (1974).

СЛАЙД №15

Клапанная коробка лицевой части противогаза предназначена для распределения потоков вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

Клапанная коробка противогаза ПМГ-26 состоит из:

1 – клапан выдоха (основной);

2 – клапан вдоха;

3 – клапан выдоха (дополнительный)

СЛАЙД №16

Сумка предназначена для ношения, защиты и хранения противогаза.
Сумка противогаза состоит из: плечевого ремня; поясной тесьмы с пряжками для регулировки длины; корпуса с одно или несколькими отделениями; клапана.

СЛАЙД №17

Незапотевающие пленки предназначены для предохранения очкового узла от запотевания. Пленки упаковывают по 6 шт. в металлическую коробку с выдавленной маркировкой НП или НПН: НП – не запотевает с одной стороны, поэтому перед тем, как ее вставить в очковый узел, пленку проверяют, дыхнув на нее, и устанавливают незапотевающей стороной к глазу; НПН – не запотевает с обеих сторон, ее перед использованием проверять не нужно.

СЛАЙД №18

Переговорное устройство (коробка мембранная) предназначено для улучшения качества передачи речи при пользовании противогазом.

Переговорное устройство шлем-масок выполнено в виде разборной конструкции, состоящей из корпуса (1), резинового кольца (2), мембраны (3), опорного кольца (4), крышки (5) и фланца (у ШМГ – нажимного кольца с решеткой) (6).

При разборной конструкции переговорного устройства противогазы комплектуются коробками с пятью запасными мембранами. Коробки герметизированы по линии разъема изоляционной лентой.

СЛАЙД №19

Трикотажный гидрофобный чехол предназначен для предохранения противогазовой коробки от попадания в нее грубодисперсной пыли, капельножидкой влаги, снега и других загрязнений. В противогазах, имеющих соединительную трубку, роль чехла выполняет сумка.

СЛАЙД №20

Накладные утеплительные манжеты предназначены для предохранения очкового узла от обмерзания при отрицательных температурах.

СЛАЙД №21

Водонепроницаемый мешок предназначен для предохранения противогаза от попадания в него воды при форсировании водных преград. Он

изготовлен из двойной полиэтиленовой пленки и закрывается резиновой манжетой.

СЛАЙД №22

Система для приема жидкости предназначена для приема воды и жидкой пищи в зараженной атмосфере. Она состоит из загубника, штуцера, резиновой трубки, ниппеля, крышки фляги с клапаном. Крышку фляги с клапаном устанавливают на флягу взамен обычной крышки, остальные элементы системы расположены на лицевой части противогазов ПМК.

СЛАЙД №23

Бирка предназначена для указания номера противогаза, фамилии военнослужащего, за которым закреплен противогаз, и роста лицевой части.

Пластмассовая бирка 3×5 см входит в комплект противогазов ПМК, для остальных противогазов ее изготавливают из местных материалов (дерева, полистирола и др.), прикрепляют на левой боковой стенке сумки.

СЛАЙД №24

Противогаз ПМГ состоит: 1 – ФПК ЕО-18к; 2 – шлем- маска ШМГ; 3 – сумка; 4 – комплект незапотевающих пленок; 5 – мембранно-переговорное устройство ШМГ, предназначенное для работы с оптическими приборами. ФПК выпускается специально в двух вариантах:

90 % – для правшей и 10 % – для левшей.

Противогаз ПМГ-2 (рис. 4.9) состоит: 1 – шлем-маска ШМ-66Му;

2 – ФПК ЕО-62к; 3 – сумка.

СЛАЙД №25

Противогаз ПМК состоит: 1 – шлем-маска МБ-1-80; 2 – ФПК ЕО.1.08.01; 3 – чехол; 4 – сумка; 5 – незапотевающие пленки; 6 – утеплительные манжеты; 7 – крышка фляги; 8 – трубка.

В шлем-маске М-80 можно работать с оптическими приборами. ФПК выпускается в двух вариантах: 90 % – для правшей и 10 % – для левшей.

В противогазе ПМК можно принимать жидкость в зараженной атмосфере.

Противогаз ПМК-2 в отличие от ПМК состоит из ФПК и узла присоединения ее к маске (ФПК можно присоединять как слева, так и справа). ПМК-2 состоит: 1 – шлем-маска МБ-1-80; 2 – ФПК ЕО.1.15.01; 3 – чехол; 4 – сумка; 5 – незапотевающие пленки; 6 – утеплительные манжеты; 7 – крышка фляги; 8 – трубка.

В шлем-маске МБ-1-80 можно работать с оптическими приборами.

Современные фильтрующие противогазы имеют высокие защитные свойства от ОВ, РП, БС. При ведении боевых действий в условиях применения противником ОМП один и тот же противогаз можно использовать многократно. Перерывы в использовании противогаза в зараженной атмосфере не снижают защитных свойств ФПК. В то же время защитные свойства снижаются при увлажнении, поэтому противогаз хранят в сухих помещениях. В мирное время не рекомендуется в учебных целях использовать противогазы в дождь, снег, туман, пыль и т. п.

СЛАЙД №26

Комплект дополнительного патрона (КДП)

Для защиты от угарного газа (окиси углерода) СО в противогазах используют КДП, подходящий для любых противогазов, кроме

противогаза ПБФ. Принцип действия дополнительного патрона (ДП-1 и ДП-2) основан на каталитическом окислении оксида углерода до его диоксида СО.

Дополнительный патрон ДП-1 и ДП-2 не обогащает вдыхаемый воздух кислородом, поэтому его можно применять только в атмосфере, содержащей не менее 17 % кислорода (по объему).

На патрон ДП-1 и ДП-2 наносится

маркировка несмываемой краской:

1-я строка – название изделия ДП-2;

2-я строка – условное обозначение предприятия-изготовителя;

3-я строка – месяц и год изготовления;

4-я строка – номер партии, серия и номер патрона;

5-я строка – масса патрона с точностью до 1 грамма.

Патрон ДП-2 обеспечивает защиту от оксида углерода при концентрации его в окружающем воздухе до 0,25 % и кратковременно, не более 15 мин, с концентрацией 1 %.

СЛАЙД №27

Изолирующие дыхательные аппараты (ИДА) – противогазы ИП- 4М (ИП-46 и ИП-46М) – являются специальными СИЗОД, глаз и кожи лица от любой вредной примеси в воздухе независимо от ее свойств и концентрации и используются, когда фильтрующие противогазы не обеспечивают такую защиту, а также в условиях недостатка кислорода в воздухе.

Изолирующие противогазы состоят из следующих основных узлов: лицевой части, регенеративного патрона, дыхательного мешка, каркаса и сумки.

Кроме того, в комплект каждого изолирующего противогаза входят незапотевающие пленки в коробке, стеклянные ампулы с серной кислотой (в ИП-46 и ИП-46М), специальный ключ, утеплительные манжеты (в ИП-4МК, технические характеристики см. в табл. 4.5), утеплительный чехол (в ИП-46М), мешок для хранения собранного противогаза (в ИП-4) и паспорт.

Лицевая часть служит для изоляции органов дыхания от окружающей среды, направления выдыхаемой газовой смеси в регенеративный патрон, подведения очищенной от углекислого газа и водяных паров и обогащенной кислородом газовой смеси к органам дыхания, а также для защиты глаз и лица от любой вредной примеси в воздухе.

Лицевая часть шлем-маски ШВСМ изолирующих противогазов ИП-46 и ИП-46М состоит из резинового шлема с очками, угольника, соединительной трубки с ниппелем. Внутри шлема имеется обтюратор, а к угольнику на шнурке прикреплена пробка для закрывания отверстия в угольнике.

Лицевые части для противогаза ИП-46М дополнительно укомплектовываются загубником и носовым зажимом для обеспечения работы под водой. Загубник надевается на кольцевой выступ угольника.

Лицевая часть шлемизолирующего противогаза типа 2б (к) ШИП-2б (к) отличается от лицевой части ШВСМ в основном бóльшей эластичностью резины шлем-маски и наличием на соединительной трубке защитного чехла с козырьком.

СЛАЙД №28

Регенеративный патрон служит для получения кислорода, необходимого для дыхания, а также для поглощения углекислого газа и влаги, содержащихся в выдыхаемой газовой смеси.

Регенеративный патрон состоит из корпуса, двух крышек и пускового приспособления. На верхней крышке патрона имеются штуцер и гнездо ниппеля. Гнездо ниппеля предназначено для соединения с лицевой частью, штуцер – для установки в него гайки пускового приспособления.

В регенеративном патроне РП-46 (РП-46М) под штуцером приварен сетчатый цилиндр для пускового брикета.

В нижней крышке имеется второе гнездо ниппеля для присоединения патрона к дыхательному мешку. Гнезда ниппелей патрона при хранении закрываются заглушками. Оба гнезда ниппеля и пусковое приспособление пломбируются пломбами завода-изготовителя. Пломбы и заглушки снимаются только перед сборкой противогаза.

Регенеративный патрон РП-4 имеет цилиндрическую форму, а патрон РП-46 (РП-46М) – овальную.

Пусковое приспособление состоит из пускового брикета, ампулы с серной кислотой и устройства для разбивания ампулы. В патроне РП-4 пусковой брикет помещен непосредственно в его корпусе. В патроне РП-46 (РП-46М) пусковой брикет помещен в сетчатый стакан с дужкой и хранится он в металлическом или пластмассовом футляре; устанавливается брикет в регенеративный патрон при подготовке противогаза к применению.

Пусковой брикет служит для обеспечения дыхания в первые минуты пользования противогазом и приведения в действие регенеративного патрона.

Съемный утеплительный чехол предназначен для уменьшения отдачи тепла от регенеративного патрона при работе в воде. Без утеплительного чехла регенеративный патрон выделяет недостаточное для дыхания количество кислорода.

Дыхательный мешок служит резервуаром для выдыхаемой газовой смеси и кислорода, выделяемого регенеративным патроном. Он изготовлен из резины (в патроне ИП-4 – из прорезиненной ткани) и имеет в патроне ИП-4 и ИП-6 два, а в патроне ИП-46М четыре фланца. В двух фланцах крепятся: ниппель для присоединения дыхательного мешка к регенеративному патрону и клапан избыточного давления, а в остальных двух фланцах противогаза ИП-46М приспособления для дополнительной подачи кислорода. На дыхательном мешке имеются ремешки (держатели) для крепления его к каркасу.

Клапан избыточного давления состоит из прямого и обратного клапанов, которые смонтированы в одном корпусе. Прямой клапан служит

для выпуска избытка газовой смеси из дыхательного мешка, обратный

клапан – для предохранения от попадания наружного воздуха или воды

в дыхательный мешок при разрежении в нем и при случайном открытии прямого клапана.

Приспособления для дополнительной подачи кислорода в патрон ИП-46М служат для наполнения дыхательного мешка кислородом в случае нехватки газовой смеси на вдох при работе под водой.

Каркас предназначен для размещения в нем дыхательного мешка, предотвращения сдавливания мешка при эксплуатации противогаза и крепления регенеративного патрона.

Сумка служит для хранения и переноски изолирующего противогаза, а также для защиты его узлов от механических повреждений. Она имеет два наружных кармана, в которых помещаются: коробка с незапотевающими пленками, специальный ключ, утеплительный чехол в (ИП-46М) и пусковой брикет. Сумка ИП-4 имеет один внутренний карман.

СЛАЙД №29

Респиратор Р-2 предназначен для защиты органов дыхания от радиоактивной и грунтовой пыли.

Респиратор Р-2 состоит: 1 – защитный экран; 2 – носовой зажим; 3 – фильтрующая полумаска; 4 – эластичная тесьма; 5 – пряжка; 6 – нерастягивающаяся тесьма; 7 – клапан вдыхательный; 8 – клапан выдыхательный; 9 – внешний слой; 10 – внутренний слой; 11 – слой фильтрующего материала.

Принцип действия фильтрующего респиратора основан на том, что органы дыхания изолируются от окружающей среды полумаской, а вдыхаемый воздух очищается от аэрозолей в пакете фильтрующих материалов.

Респиратор не обогащает вдыхаемый воздух кислородом, поэтому его можно применять в атмосфере, содержащей не менее 17 % кислорода (по объему). Респиратор не защищает от токсичных газов и паров.

Фильтрующая полумаска респиратора Р-2 изготовлена из трех слоев материалов. Внешний слой – пенополиуретан защитного цвета, внутренний – воздухонепроницаемая полиэтиленовая пленка с вмонтированными двумя клапанами вдоха. Между пенополиуретаном и пленкой расположен слой фильтрующего материала из полимерных волокон. Клапан выдоха размещен в передней части полумаски и закрыт снаружи экраном.

Респиратор имеет носовой зажим, предназначенный для поджима полумаски к лицу в области переносицы.

Полумаска крепится на голове с помощью наголовника, состоящего из двух эластичных и двух нерастягивающихся лямок. Эластичные лямки имеют пряжки для регулировки длины в соответствии с размерами головы.

При вдохе воздух проходит через наружную поверхность полумаски, где очищается от пыли, и через клапан вдоха поступает в органы дыхания.

При выдохе выходит наружу через клапан выдоха.

Маркировка на респиратор нанесена водостойкой мастикой. На внутренней стороне полумаски или на носовом зажиме указан рост респиратора; на эластичной лямке даны наименование изделия, условное обозначение предприятия-изготовителя и две последние цифры года изготовления. Рост респиратора указан в памятке.

Защитные свойства респиратора Р-2 определяются величиной суммарного коэффициента проницаемости РП в подмасочное пространство по полосе обтюрации, через клапан выдоха и фильтрующую полумаску. При правильной подгонке респиратор обеспечивает надежную защиту органов дыхания от РП. Кроме того, респиратор обеспечивает защиту от грунтовой пыли и в значительной мере снижает опасность поражения во вторичном облаке бактериальными (биологическими) аэрозолями (БА), а также аэрозолями гербицидов, дефолиантов и дисекантов. Различные климатические условия, исключая капельно-жидкую влагу, не влияют на защитные свойства респиратора. Респиратор обеспечивает защиту органов дыхания как в летних, так и в зимних условиях.

СЛАЙД №30

Назначение, состав общевойскового защитного комплекта.

ОЗК предназначен для защиты кожных покровов личного состава от отравляющих веществ (ОВ), радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей (БА), а также снижения заражения обмундирования, снаряжения, обуви и индивидуального оружия. При заблаговременном надевании ОЗК повышает уровень защищенности кожных покровов от светового излучения ядерного взрыва (СИЯВ), огнесмесей и открытого пламени, а также ослабляет разрушающие действие термических факторов на расположенные под ним предметы экипировки. ОЗК является средством защиты периодического ношения. При заражении ОВ, РП, БА ОЗК подвергают специальной обработке и используют многократно.

СЛАЙД №31

Состав ОЗК.

Состав, устройство, маркировка защитного плаща ОП-1М. В комплект защитного плаща ОП-1М входят: плащ, чехол для плаща, держатели плаща (2 шт.), шпеньки (19 шт.), закрепки (4 шт.).

Шпеньки и закрепки для каждого плаща упакованы в мешочек из марли.

Составляющие ОЗК: 1 – защитный плащ ОП-1М; 2 – затяжник; 3 – петля спинки; 4 и 7 – рамки (полукольца) стальные; 5 – петля для большого пальца руки; 6 и 10 – закрепки; 8 – центральный шпенёк; 9 – хлястик; 11– держатели плаща; 12 – чехол для защитного плаща ОП-1М; 13 – чехол для защитных чулок и перчаток; 14 – защитные чулки; 15 –  защитные перчатки БЛ-1М; 16 – защитные перчатки БЗ-1М.

Для обеспечения герметичности и удобства пользования низки рукавов стянуты резинками. Размеры капюшона регулируют затяжником. Фиксацию рукавов осуществляют петлями, надеваемыми на большие пальцы рук. Для застегивания плаща имеются шпеньки. Рамки стальные, центральный шпенек, держатели плаща, закрепки и хлястики с резинками предназначены для надевания плаща в виде комбинезона. На левом рукаве внизу имеется карман для хранения запасных шпеньков и закрепок.

Плащ изготовляют из прорезиненной ткани. Плащ может быть использован также для защиты от непогоды.

Чехол плаща предназначен для хранения, ношения и быстрого перевода плаща в положение «боевое» в виде накидки. Чехол изготовляют из ткани. На чехле имеются два хлястика и два шпенька (в держателях) для застегивания чехла; две прорези на хлястиках предназначены для продевания держателей плаща; две пары рамок стальных служат для крепления чехла с плащом на спине военнослужащего. Концы хлястиков соединены тесьмой для раскрытия чехла при переводе плаща в положение «боевое».

В комплект защитных чулок входят: чулки (1 пара), шпеньки (6 шт.), тесьма (2 шт.). Шпеньки закреплены на отрезке прорезиненной ткани. Для крепления чулок на ногах используют хлястики и тесьму. Голенища чулок изготовляют из прорезиненной ткани, осоюзки – из резины.

В общевойсковом защитном комплекте имеются защитные перчатки двух видов: летние БЛ-1М и зимние БЗ-1М. Летние перчатки пятипалые, зимние – двупалые. Перчатки изготовляют из резины. В комплект зимних перчаток входят утеплительные вкладыши.

Для ношения чулок и перчаток в положениях «походном» и «наготове» используют чехол из ткани.

Таким образом в комплексе защитных мероприятий важное значение имеет обеспечение личного состава средствами индивидуальной защиты и практическое обучение правильному пользованию этими средствами в условиях применения противником оружия массового поражения, что в свою очередь обеспечит личный состав в готовности выполнять задачи по предназначению.

Вопрос № 3. Средства коллективной защиты.

СЛАЙД№33

Коллективные средства защиты подразделяются на герметизированные и негерметизированные, причём только первые обеспечивают коллективную защиту от радиоактивных, химических и биологических средств. Коллективные средства защиты бывают открытого и закрытого типа. Простейшим коллективным средством защиты является щель, в том числе имеющая легкое перекрытие; она защищает от пуль, осколков, в 1,5–2,0 раза снижает воздействие поражающих факторов ЯО. Перекрытия с грунтовой обсыпкой в 30–60 см обеспечивают и защиту от воздействия зажигательных веществ, предохраняют от непосредственного попадания радиоактивных осадков и капельно-жидких ОВ. Большую степень защиты обеспечивают сооружения закрытого типа – блиндажи и убежища.

В отличие от блиндажа убежище оборудуется табельными фильтровентиляционными комплектами и надёжно герметизируются. Поэтому в них личный состав может находиться длительное время без индивидуальных средств защиты.

При инженерном оборудовании районов, на территории которых имеются населенные пункты, в качестве коллективных средств защиты могут использоваться соответствующим образом приспособленные подвальные помещения капитальных зданий, подземные коммуникационные сооружения, станции и тоннели метрополитена, горные выработки, пещеры, шахты и прочее.

СЛАЙД№34

Фильтровентиляционные установки – это агрегаты для очистки от вредных примесей наружного воздуха и подачи его в помещения объекта.

Применяются для защиты личного состава подвижных объектов (кораблей, самолетов, боевых, инженерных и транспортных машин) и закрытых фортификационных сооружений (пунктов управления, убежищ и др.) от поражения ОВ, РП и БА. Принцип защиты ФВУ (ФВА) заключается в герметизации объектов и подаче в их внутренний объем очищенного воздуха под давлением, превышающим атмосферное, в результате чего наружный зараженный воздух не может проникнуть в объект. Устанавливаются ФВУ (ФВА) в приточных системах вентиляции объектов, оборудованных системами коллективной защиты личного состава. ФВУ, как правило, состоит из центробежного вентилятора, специальных фильтров, воздухопроводов, системы управления, запорно-регулировочной арматуры и контрольно- измерительных приборов. Основными элементами ФВУ являются набор фильтров для очистки воздуха от крупно- и мелкодисперсной пыли и фильтры-поглотители аэрозолей и паров ОВ. Противопыльные фильтры и фильтры-поглотители устанавливаются на всасывающем воздухопроводе приточной системы вентиляции. ФВУ может включаться вручную или автоматически. Производительность ФВУ в зависимости от объёма защищаемого помещения может составлять от нескольких м3/ч до десятков тысяч м3/ч.

СЛАЙД№35

Для оборудования войсковых защитных сооружений и убежищ используются фильтровентиляционные установки ФВА-100/50 на 20 человек и ФВА-50/25 на 10–12 человек.

Фильтровентиляционный аппарат ФВА-100/50 имеет в своем составе:

- ФПТ (фильтр-поглотитель);

- вентилятор с электрическим и ручным (резервным) приводами;

- воздухоприемное устройство;

- герметичные двери;

- полотнище из прорезиненной ткани;

- рулон водонепроницаемой бумаги;

- набор монтажных деталей;

- указатель расхода воздуха;

- устройство для продувки тамбура.

СЛАЙД№36

Для автомобильной техники используют установку ФВУ А-100.

На герметизируемых объектах бронетанковой техники (танки, БМП и др.) основой защиты от ОМП является система ПАЗ (противоатомной защиты), в состав которой входит ФВУ с двухступенчатой очисткой воздуха (производительность 100 и 200 м3/ч). ФВУ может работать в двух режимах: чистой вентиляции и фильтровентиляции. Режим чистой вентиляции применяют для очистки воздуха от радиоактивной и обычной пыли. Режим фильтровентиляции – для очистки от ОВ и БС. Переключение режимов производится клапанными механизмами автоматически по командам ПРХР через коммутационную аппаратуру системы ПАЗ или вручную. В танках используют фильтры ФПТ-200Б, его ресурс на танке 7 000 км, на БМП –9 000 км, а фильтра ФПТ-200М – 13 000 км, на БТР – 30 000 км. В холодное время воздух, подаваемый в обитаемое отделение, подогревается.

СЛАЙД№37

Негерметизируемые объекты бронетанковой и автомобильной техники (БТР, тягачи и др.) оборудуются ФВУ коллекторного типа: ФВУ-3,5, ФВУ-7, ФВУ-15 и ФВУА-15. В этих установках очищенный и подогретый воздух подается по гибким рукавам под лицевую часть общевойсковых фильтрующих противогазов.

Таким образом, фильтровентиляционные установки обеспечивают очистку воздуха, подаваемого в убежища (технику), от радиоактивных, отравляющих веществ и биологических аэрозолей; создание в нем избыточного давления и поддержание необходимого состава воздуха.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Правильное и умелое использование индивидуальных и коллективных средств защиты позволяет минимально снизить боеспособность (работоспособность) личного состава и защитить его от вредного воздействия радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств.

Разработал: подполковник запаса                              Н.Стойко

«____» _____________ 202_ г.